Verifica standard versi LVDT e Motori

| Verso LVDT verticali | Caricando la crossbar del filtro, quindi premendola verso il basso, l’LVDT va nel verso negativo e viceversa. |  |
| --- | --- | --- |
| Verso LVDT orizzontali | Girando in senso orario la catena, l’LVDT tende a saturarsi positivamente e viceversa. |  |
| Verso Motori e verifica Fine Corsa | Premendo il tasto destro della pulsantiera si verifica che l’asse dei motori, vista da dietro, giri in senso orario e che il Fine Corsa a cui ci stiamo avvicinando corrisponda, e quindi illumini effettivamente il led posto nella parte destra della pulsantiera e viceversa. | Verifica che vale per ogni motore posto all’interno della torre, qualsiasi sia il suo utilizzo: verticale, orizzontale, fishing rod, slitte, ect. |
| Attuatori orizzontali | Dando una tensione positiva la catena ruota in senso orario e viceversa. |  |
| Attuatori verticali |  |  |